Областной конкурс «Лучший специалист по охране труда 2019 года»

Домашнее задание

Задание: По приведенным ниже обстоятельствам необходимо провести расследование несчастного случая с машинистом буровой установки Ивановым И.И. (подготовьте полный пакет документов по несчастному случаю).

Обстоятельства несчастного случая:

15.11.2018 в 11 часов на территории поисково-оценочной скважины Р-19 нефтегазоконденсатного месторождения возле артезианской скважины проводились погрузочно-разгрузочные работы по извлечению насоса и насосно-компрессорной трубы НКТ D-73 (далее – НКТ) из артезианской скважины и дальнейшей укладки трубы НКТ на лежки.

Работы проводились бригадой в составе машиниста буровой установки 4 разряда Иванова И.И. ООО «Восток», машиниста крана автомобильного Петрова И.И. ООО «Строительство», вышкомонтажника 6 разряда Соколова М.Н ООО «Восток».  Старшим на объекте производства работ был назначен вышкомонтажник Соколов М.Н. (приказ ООО «Восток» от 15.01.2019 № 1/1).

Согласно протокола опроса машиниста крана автомобильного Петрова И.И.: в 11 часов во время проведения работ по извлечению трубы НКТ из скважины Иванов И.И. установил поднятую краном автомобильным трубу НКТ на упоры, после чего машинист крана автомобильного Петров И.И. начал производить опускание подвешенного конца трубы на землю. Во время разгрузки трубы НКТ старшего на объекте производства работ Соколова М.Н. не было.

В процессе опускания груза нижняя часть трубы НКТ, установленная на упор, соскочила с него, и ударилась об землю, в результате чего произошло отцепление трубы от стропа (соскакивание петли зацепного устройства с крюков 4-хветвевого канатного стропа).

Машинист крана автомобильного Петров И.И. увидел, что Иванов И.И. находится в опасной зоне перемещения трубы и хотел подать звуковой сигнал о том, что труба отцепилась от стропа, но в этот момент машинисту крана автомобильного стало плохо, он потерял сознание, у него начались судороги.

Иванов И.И. не успел среагировать и падающим концом трубы НКТ Иванова И.И. ударило по голове, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. На месте происшествия пострадавшему Иванову И.И.  была оказана медицинская помощь.  В 11 часов 15 минут был вызван вертолет санитарно-медицинской авиации. По прошествии некоторого времени пострадавший потерял сознание и умер, не приходя в сознание.

Машинист крана автомобильного Петров И.И. был доставлен в медицинское учреждение на вертолете санитарно-медицинской авиации.

В результате расследования установлено:

- были неисправны грузозахватные приспособления (на крючках отсутствовали предохранительные скобы от выпадения зацепного устройства);

- машинист буровой установки 4 разряда Иванов И.И. имел удостоверение стропальщика;

- машинист буровой установки 4 разряда Иванов И.И. был одет в СИЗ, выданные в соответствии с типовыми нормами;

- машинист буровых установок и машинист крана автомобильного прошли предварительный медицинский осмотр;

- в крови Иванова И.И. и Петрова И.И. следов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружено;

- условия труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте Иванова И.И. - класс – 3.1;

- вводный инструктаж проведен – 20.01.2016;

- повторный инструктаж на рабочем месте проведен 20.05.2018;

- стажировка на рабочем месте с 21.01.2016-03.02.2016;

- обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай с 03.02.2018 по 07.02.2018

- проверка знаний по охране труда по профессии и виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай - 05 февраля 2018 г. протокол № 5СТ/18.