«Дорожная карта» по устранению причин 

несчастного случая со смертельным исходом в Александровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (АЛПУМГ) 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего 28 марта 2016 года со штукатуром 4 разряда (наемным работником по трудовому договору):  При движении люльки вниз к поверхности кровли козырька произошло касание основания люльки с плотным слоем снега на козырьке и, расцепление механизма обратно-клинового крепления люльки с кронштейном стрелы подъемника. В результате произошло опрокидывание люльки и падение работника с высоты.

Причины, вызвавшие несчастный случай.

1. Нарушение работником требований безопасности при эксплуатации производственного оборудования.
Сопутствующая причина:

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

2.1.Ответственным руководителем работ не обеспечен личный контроль выполнения
технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, в нарушение
требований п. 30 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом
Минтруда от 28.03.2014 № 155н.

2.2.Ответственный руководитель работ не обеспечил контроль за наличием и применением работниками средств индивидуальной защиты, а также правильного расположения знаков безопасности, защитных ограждений и ограждения места производства работ, в нарушение требований п. 30 Правил по охране труда при работе на высоте,  утвержденных приказом Минтруда от 28.03.2014 № 155н.

2.3.Недостаточном контроле за правильностью применения работниками средств
индивидуальной защиты, в нарушение требований абз. 7 статьи 212 ТК РФ.
1. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.

2. Издать распоряжение о приостановке всех работ на высоте, до выяснения всех
обстоятельств и причин, приведших к возникновению несчастного случая.

Срок исполнения - 25.04.2016.

3. Обеспечить контроль выполнения всех подготовительных мероприятий (указываемых в разрешительной документации) до начала проведения работ на высоте.

Срок исполнения - постоянно.

4. Обеспечить контроль за применением работниками необходимых СИЗ при выполнении работ на высоте.

Срок исполнения - постоянно.

5. Провести внеплановый инструктаж по охране труда всем работникам при работах на высоте и с использованием подъёмников.

Срок исполнения - 30.06.2016

6. Провести обучение и внеочередную проверку знаний работников по безопасным методам выполнения работ, занятых на работе на высоте и с использованием подъёмников. Срок исполнения - 30.06.2016

7. До начала проведения работ с подъёмников обеспечить проверку исправности используемого оборудования и подготовку его в соответствии с технической документацией. 
Срок исполнения - постоянно.

8. Организовать в филиалах обучающие семинары по организации и проведению работ с подъёмников. 
Срок исполнения - 18.07.2016

9. Повысить качество проведения целевого инструктажа работникам, участвующим в работах с подъёмников - последовательность выполнения работ, меры безопасности на каждом этапе, действия в аварийной ситуации.

Срок исполнения - постоянно.

10. Провести актуализацию внутренней НТД, регламентирующей порядок организации работы с подъемников.

Срок исполнения - 30.06.2016

11. Проводить обязательный осмотр люльки для подъема людей перед использованием
специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

Срок исполнения - постоянно.

