«Дорожная карта» по устранению причин смертельного несчастного случая в  

закрытом акционерном обществе «Энерго Сервис» 
Обстоятельства смертельного несчастного случая: 30 июля 2016 года при проведении работ  по снятию опорных узлов газовых фильтров слесарь получил удар в грудную клетку опорным узлом и фильтрующим элементом газового фильтра вследствие воздействия избыточного давления газа в полости газового фильтра.
Причины, вызвавшие несчастный случай.
1. Нарушение требований «Производственной инструкции слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда ГТЭС Двуреченского нефтяного месторождения».

2. Нарушение требований «Инструкции по эксплуатации систем топливопитания» в части выполнения подготовительных работ к демонтажу газового фильтра.

3. Нарушение требований Инструкции по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования»: проведение работ по демонтажу опорного узла газового фильтра до получения соответствующего указания от непосредственного руководителя работ.
4. Нарушение требований «Должностной инструкции мастера по тепломеханическому оборудованию ГТЭС Двуреченского месторождения».

5. Нарушение требований «Должностной инструкции ведущего инженера по тепломеханическому оборудованию ГТЭС Двуреченского месторождения».
Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.
1. Произвести внеплановые инструктаж с ознакомлением обстоятельств и причин несчастного случая в срок до 15.12.2016 г.
2. Провести внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов, выдающий наряды-допуски и исполнителей газоопасных работ в области промышленной безопасности в срок до 15.12.2016г
3. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда ведущему инженеру и мастеру в срок до 15.12.2016 г.
