«Дорожная карта» по устранению причин тяжёлого несчастного случая 

Томский филиал Акционерное общество «Сибирская Сервисная Компания»
Обстоятельства тяжелого несчастного случая: 11 марта 2016 года помощник бурильщика упал с высоты 1,5 метров при переходе по приемному мосту буровой установки. 
Причины, вызвавшие несчастный случай.
1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что приемный мост буровой установки не огражден с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
2. Личная неосторожность пострадавшего.
Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.
1. По результатам расследования несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми помощниками бурильщиков Томского филиала АО «ССК». Срок исполнения до 28.04.2016.
2. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников Томского филиала АО «ССК». Срок исполнения до 28.04.2016.

3. Приемный мост буровой установки оградить с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Срок исполнения до 28.04.2016.
4. Осуществлять постоянный контроль со стороны должностных лиц Томского филиала АО «ССК» за состоянием условий труда на рабочих местах. Срок исполнения постоянно. 












