«Дорожная карта» по устранению причин тяжелого несчастного случая 

Акционерное общество «Сибирская аграрная группа» Птицефабрика «Томская»
Обстоятельства тяжелого несчастного случая: 24 марта 2017 года во время уборки мусора с пола в опасной зоне, вблизи работающего привода узла, уборщик производственных помещений наклонился  и материал комбинезона, в который он  был одет, оказался захваченным приводной шестерней редуктора конвейера, в результате чего пострадавший был зажат приводной шестерней и цепью редуктора. 
Причины, вызвавшие несчастный случай: 
Основная причина:

- конструктивные недостатки оборудования конвейера (кустарного производства), отсутствие ограждений приводного узла, редуктора и блоков шестерен, отсутствие аварийной остановки конвейера в районе расположения привода.

Сопутствующие причины:

- грубые неосторожные действия уборщика производственных помещений «Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханичекого оборудования, проводить после полной остановки движущихся частей оборудования».

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий:
1. Провести внеплановый инструктаж с работниками предприятия по обстоятельствам произошедшего несчастного случая.

2. Приводные узлы контейнеров, расположенных в цеху оборудовать защитными ограждениями.

3. Установить кнопки аварийной остановки конвейеров, в районе нахождения приводных узлов. 
